部门采购竞价单

ALSZYBMCG部门阿职院采字 [2022 ]第20号

:                             采购部门: 网络信息中心

根据《内蒙古自治区财政厅关于公布全区统一集中采购目录及有关政策（2020年版）的通知》（内财购[2019] 1733号）文件精神及阿拉善职业技术学院内控制度，阿拉善职业技术学院拟对以下 办公设备进行竞价采购，请贵公司提供合理报价，我院采购领导小组将根据各公司报价及资信服务状况确定供货商。

采购竟价表

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数 量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★高清视频会议终端 | 1.采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 2.会议速率支持128Kbps—8Mbps。 3.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 4.支持H.263、H.264、H.264 High Profile等视频编解码协议。 5.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 6.支持H.239标准双流协议。 7.★支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 8.支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 9.★提供不少于4路独立的高清视频输入接口、4路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入和输出接口；提供1路独立的标清视频输入/输出接口；所有接口不得采用私有非标接口或转接线缆实现。（需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明） 10.提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 11.支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 12.系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 13.主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 14.支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 15.PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。 16.终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能 17.具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 18.提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持IP线路备份。 19.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下视频会议仍可进行。 20. ★支持与现有视频接入，实现互联、互通、互控。 21.★提供产品3C认证、电信设备入网证的证书复印件。 ★注：必须与自治区教育厅视频会议设备无缝对接 | 1台 |  |  |
| 2 | ★高清摄像机 | 1.★摄像机需与视频终端同一品牌。 2.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 3.★镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 4.★支持不小于12倍光学变焦。 5.支持广角镜头，水平视角不小于72°。 6.★视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 7.★支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。 8.支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 9.★支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 10.水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° 11.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。（需提供权威机构检测报告证明） 12.支持根据安装方向自动翻转图像。（需提供权威机构检测报告证明） 13.支持保存不少于255个预置位。 14.支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。（需提供权威机构检测报告证明） 15.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 ★注：必须与自治区教育厅视频会议设备无缝对接 | 1台 |  |  |
| 3 | 高清USB摄像机 | 1.尺寸：≤118（L）×37.2（W）×30.8（H）mm（不含支架）。 2.支持1080p/720p高清格式输出。200万像素、12倍数字变焦，16倍光学变焦，云台旋转 3.具备高信噪比，支持在低照度下采集清晰的图像。 4.内置麦克风可全向拾音，拾音距离不小于3米。 5.应具有至少一个USB2.0接口，线长≥1.5米。 | 2套 |  |  |
| 4 | USB麦克风 | 功能特性 麦克风 采样率 44.1kHz/48kHz 灵敏度：17.8mB/Pa(1KHz) 自带麦克风开关 比特率 16 bit 振膜舱 单动圈振膜舱 拾音模式 心型 频响 20Hz-20kHz 连接方式 仅 USB 声压值 120dB | 1个 |  |  |
| 5 | 全指向麦 | 1.麦克风需与视频终端同一品牌。 2.★支持360°全向拾音，拾音距离不低于6m 3.★采用标准卡侬接口，可接入提供幻象供电的会议终端或调音台 4.频响30Hz~20KHz 5.工作电压：9V~54V 6.支持抗手机射频干扰功能 | 1套 |  |  |
| 6 | 监听音箱 | - 有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持 - 2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 | 2只 |  |  |
| 7 | 音箱支架 | 铁质 | 2只 |  |  |
| 8 | 专业功放 | 1.工业造型钢面板，，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V ★5.安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口。 8.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.支持立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W | 1台 |  |  |
| 9 | 专业功放 | 1.设备支持开机软启动，支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，内置30Hz/50Hz高通滤波器；支持智能控制强制散热设计，内置智能压限系统。 2.支持立体声或桥接、并行工作模式，输出功率支持立体声/并联8Ω×2:1200W×2，立体声/并联4Ω×2:1800W×2，立体声/并联2Ω×2:2700W×2，桥接8Ω:3600W、桥接4Ω:5400W。 3.采用XLR/TRS接口输入接口，支持过流保护、直流保护、短路保护等功能，具有电源 、保护、失真指示灯。 ★4.由于项目涉及音视频设备系统较多，方便售后服务统一维护的高效，同时需要实现各个系统互联互通互动，为避免多系统多品牌之间需要多次开发对接，会存在的未知兼容问题和系统不稳定以及需要多节点操作造成的不必要麻烦和隐患，要求项目涉及的扩声系统、会议系统等核心设备要求为同一品牌。 | 1台 |  |  |
| 10 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 1台 |  |  |
| 11 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 1台 |  |  |
| 12 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 ★2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； ★4.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) ★5.为保证产品售后服务，所投产品厂家具有服务能力达到GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准五星级，提供证书复印件并盖生产厂商公章。 | 1台 |  |  |
| 13 | ★会议系统主机 | 1.支持5GHz的通信频段。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术。 2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。提供由中国国家标准化管理委员会审查采用国际标准产品标志条件备案证书。 ★5.具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章） 6.支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 ★7.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章） ★8.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。（提供功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章） ★9.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。（提供功能界面截图佐证，并盖生产厂商公章）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章） 10.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 | 1台 |  |  |
| 14 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持同声传译功能。 4.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 5.支持48KHz采样率音频处理能力。 6.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 7.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 | 1套 |  | 话筒配套软件 |
| 15 | 会议话筒 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 4.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒 5.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm 6.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 ★7.为保证产品性能，所投产品厂家符合GB/T 19022-2003/ISO10012-2003《测量管理体系-测量过程和测量设备的要求》标准的全部要求，对产品质量、经营管理、环境监测、安全防护、能源管理方面起到计量保障作用，并获得认证证书，提供证书复印件并盖生产厂商公章。 | 1台 |  |  |
| 16 | 会议主席控制内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议主席单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理。 2.主席权限具备有发起签到、投票表决等的能力。 3.主席单元机具备有优先权功能，可以让其他代表单元机关闭话筒、可批准或拒绝其他代表单元发言的申请。 4.支持手拉手模式扩展连接。 5.支持指示灯显示发言状态，红色灯亮时，正在发言。 6.支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机。 | 1套 |  | 话筒配套软件 |
| 17 | 会议话筒 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体，内部具有DSP 音频处理；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 4.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。咪杆高度（或长度）≤409mm 5.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 | 7台 |  |  |
| 18 | 手拉手会议代表控制内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议代表单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理。 2.话筒单元受控于主机软件管理，限制话筒发言数量及秩序。 3.支持在会议时，申请模式下，可向主席单元申请发言，绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 4.支持手拉手模式扩展连接。 5.支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机。 | 7套 |  | 话筒配套软件 |
| 19 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 1根 |  |  |
| 20 | 机柜 | 32U加厚机柜，600*800*1610mm 8口10A PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1 | 1套 |  |  |
| 21 | 外置USB声卡 | 耳机口+麦克风口+音量调节+一键静音/闭麦 | 2个 |  |  |
| 22 | 硬盘 | 120固态硬盘 | 10块 |  |  |
| 23 | 内存 | 传输接口DDR4 内存容量4G 工作频率2133~3200工作电压1.2v 产品颗粒三星优选颗粒 | 20个 |  |  |
| 24 | 手机同屏器 | 接口类型 HDMI/ Micro USB 支持网络 有线/无线 电压 5V 2A 材质 ABS 外壳颜色 蓝 | 3个 |  |  |
| 25 | USB外置网卡 | 功 能： 电脑无网线接口/网卡损坏重新上网 线 长： Windows免驱款：10cm、 苹果免驱款：15cm 接口类型： RJ45 进店逛逛 网络标准： 10/100/1000Mbps | 1个 |  |  |
| 26 | USB延长线 | 国标，根据施工要求满足使用需要 | 1根 |  |  |
| 27 | 麦克风 | 桌面式 | 2台 |  |  |
| 28 | 视频线 | 国标，根据施工要求满足使用需要 | 2根 |  |  |
| 29 | 音频线 | 国标，根据施工要求满足使用需要 | 2根 |  |  |
| 30 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 14根 |  |  |
| 31 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 2根 |  |  |
| 32 | 音频连接线 | 3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 2根 |  |  |
| 33 | 音箱线 | 线径：10mm 芯数：307芯*2，总芯数614 平方数：2.5平方*2，共5平方 | 350米 |  |  |
| 34 | 音频接头 | 音频接头，及其他 | 1批 |  |  |
| 35 | 其他辅助材料 | 根据施工要求满足使用需要 | 1批 |  |  |
| 36 | 高清网络摄像机 | 外型；半球型 分辨率；400万 传感器类型；1/3" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸；2560×1440 镜头；1.68mm 快门；1/3s~1/100,000s 日夜转换模式；ICR红外滤片式 最小照度；彩色0.01Lux@(F1.2,AGCON);0.028Lux@(F2.0,AGCON);0Lux with IR 背光补偿；支持 宽动态范围；120dB 数字降噪；3D数字降噪 人脸抓拍；不支持 压缩标准；主码流视频压缩标准 H.265/H.264；子码流视频压缩标准 H.265/H.264/MJPEG；视频压缩码率 32Kbps~16Mbps；接口 通讯接口；1个RJ45 10M/100M自适应以太网口功能 支持协议；TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour 接口协议；ONVIF(PROFILES,PROFILEG),ISAPI,GB28181 | 1台 |  |  |
| 37 | 电源适配器 | 12V2A | 1个 |  |  |
| 38 | 网络交换机 | H3C Mini S1216全千兆交换机是H3C推出的新一代绿色节能无管理以太网交换机产品，安装维护便利，业务特性丰富，,支持 一键模式切换，支持“标准交换、网络克隆、汇聚上联、端口隔离” 四种工作模式， 低功耗、无风扇、无噪音设计，采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能，采用专业内置电源，工业级设计。 | 1台 |  |  |
| 39 | 电脑 | 机型信息 启天M445-N000 预装OS版本 Windows 11 Home 64 EM 预装OS语言 Windows 11 Home 64bit简体中文版 主板 Intel Rocket Lake B560 PCI PRC CPU Core i5-11500 2.7G 6C 内存 16GB DDR4 3200 UDIMM 硬盘2 256GB SSD M.2 2242 NVMe TLC 光驱 Slim DVD ROM 9.0mm 显卡 集成显卡 平台+电源 TW 13L 260W 85% QTM 网卡 BN8E88 PCIE 1000M HP+集成网卡（双口） 键盘 新PS2键盘A 鼠标 USB Calliope 黑色鼠标 基础USB接口 前6后4usb接口 M.2硬盘支架 2x M.2 支架 随机软件3 Commercial Vantage 应用 OKR 显示屏 ThinkVision 21.45英寸宽屏液晶低蓝光显示器(TE22-14) | 1套 |  |  |
| 40 | 显示器 | 23寸 分辨率：1920*1086，刷新频率：75HZ，IPS屏 | 1台 |  |  |
| 41 | 系统服务费 | 包含本套设备安装，调试，培训，三年质保和售后。必须是本地服务化。随叫随到。 | 1批次 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

备注： 1、报价截止时间为2022年 6月1日下午16:00分

2、中标供应商须在签订合同后3日内供货，供货地点巴音浩特。

报价供应商（章）：                   阿拉善职业技术学院（章）：

2022年    月     日                 2022年    月     日

联系人 :                             联系人：

联系电话：                          联系电话：